PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

A.	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

OBSAH:

1.	Identifikačné údaje stavby a investora

2.	Základné údaje charakterizujúce stavbu

3.	Prehľad východiskových podkladov a prieskumov

4.	Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov

5.	Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

6.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

7. 	Odstupy stavieb

1.	Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba 		:	PARKOVISKO PRI PREDAJNI POTRAVÍN

Hemerkova, ul., KOŠICE - Sídlisko KVP

Druh stavby 		:  	Novostavba

Okres			: 	Košice II.

Obec			: 	KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Katastrálne územie	: 	Grunt

Investor 		:  	OMIDA, spol. s r.o.,

Požiarnická 6, 040 01 Košice

Projektant		:  	Ing. Michal Boršč - vedúci projektant

autorizovaný stavebný inžinier (5231*SP*I1)

Budapeštianska 48/2452, 040 13 Košice

2.	Základné údaje charakterizujúce stavbu

Parcelné čisla:

2889/1  – 11.127 m2 – Druh pozemku: Ostatné plochy

Pôvodná stav:

Riešené územie: 1774,6 m2,	z toho: Zeleň					- 	1364,8	m2

Spevnené plochy			- 	409,8	m2

Navrhovaný  stav:

Riešené územie: 1774,6 m2,	z toho: Zeleň –pôvodná			- 	419,6	m2

Spevnené plochy - pôvodné		- 	132,4	m2

Zeleň –nová výsadba			- 	160,6	m2

Spevnené plochy - nové		- 	190,0	m2

Plocha parkoviska a príjazdovej komunikácie:

Celkom				- 	860,4	m2

Z toho:

Komunikácia				- 	189,8	m2

Parkovisko				- 	670,6	m2

Úprava povrchov:

Ecoraster – Komunikácia 		- 	181,3	m2

Ecoraster – parkovisko		- 	561,4	m2

Zeleň na parkovisku  - nové		- 	77,9	m2

Parkovacie miesta - spolu		- 	26	ks

Z toho pre imobilných			- 	2	ks

3.	Prehľad východiskových podkladov a prieskumov

- návrh vypracovaný projektantom a schválený investorom

- geometrický plán a LV  na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti parc. KN č. 2889/1

- konzultácie s investorom

4.	Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov

Navrhované parkovisko pri predajni potravín bude verejné a bude slúžiť rovnako pre nakupujúcich ako aj pre obyvateľov blízkych bytových domov. Vybudovaním parkoviska vznikne 26 nových parkovacích miest, z toho 2  pre imobilných. Parkovisko ako aj príjazdová komunikácia je navrhnutá zo systému plastových dielcov Ecoraster, ktorý je určený pre spevnenie pôdy s možnosťou požitia vegetácie alebo jemného štrku.

Plánované termíny začiatku a dokončenia výstavby vrátane projektovej prípravy stavby sú:

Spracovanie PDPOS				predpokladané začatie	august 2015

predpokladané ukončenie	september 2015

Začatie a ukončenie realizácie stavby	predpokladané začatie	marec 2015

predpokladané ukončenie	máj 2015

5.	Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na 6 stavebných objektov. Majiteľom a prevádzkovateľom objektov bude investor. Stavba sa zrealizuje v jednej etape. Prevádzkové súbory v tomto objekte nie sú.

- Sprievodná správa

B.	Súhrnná technická správa

C.	Situácia stavby

SO-01 		Parkovisko

SO-02		Príprava územia - Odhumusovanie

SO-03 		Oporné múry

SO-04		Komunikácia a spevnené plochy

SO-05		Odvodnenie + Odlučovač ropných látok

SO-06		Preloženie verejného osvetlenia

SO-07		Sadové úpravy

SO-08		Dopravné značenie

6.	Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Ide o stavbu, ktorú nie je potrebné napojiť na inžinierske siete (voda, ELI, kanalizácia, plyn) a pozemné komunikácie.

7. 	Odstupy stavieb

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Stavba spĺňa, všetky tieto požiadavky.

Košice, september 2015							Ing. Michal Boršč