PANAGRAF B.D. s.r.o.

kpt. Nálepku 1/U,  040 01 Košice, www.panagraf.sk, IČO 36 193 089 – ateliér: Čermeľská cesta 3, Košice

Investor:            LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice

Stavba:              FRESH KVP

miesto stavby:    Košice – KVP, Wuppertalská ul, 040 23 Košice

parc. č. 3755/594, 3755/492, 3755/490, 3755/593 a ostatné, k.ú. Grunt

PROJEKT  PRE ÚZEMNÉ KONANIE

OBSAH:           A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B/ SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C/ PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Vypracoval: Ing. Ján Šuták

zák. číslo: 04/15

Dátum: 04/2014

3. aktualizácia Január 2015

A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA

# 1. Identifikačné údaje stavby a investora

- názov stavby:        FRESH KVP

- miesto stavby:       Košice – KVP, Wuppertalská ulica,

LABAŠ s.r.o. - parc. č. 3755/593, 3755/594, 3755/492, 3755/490

k.ú. Grunt

Mesto Košice - parc. č. 3755/ 590, 3755/591, 3755/592, 3755/637,

3755/598, 3755/599, 3755/790, 3742, 3748, 3747, 3720/3, 3755/793,

3755/639  k.ú. Grunt

- investor:                 LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice

- stupeň:                   projekt pre územné konanie

- charakter stavby:   novostavba

- účel využitia:          služby, obchodno – predajná prevádzka

- rozpočtový náklad: 2,605 mil. €

- lehoty výstavby:     začatie stavby .....................06/2016

ukončenie stavby:............... 03/2017

2. Identifikačné údaje projektanta

spracovateľ                   PANAGRAF B.D. s.r.o.,

ateliér Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO 36 193 089

autor a architektúra:      Ing. J. Šuták, Mgr.art. B. Šutáková

stavebná časť:              Ing. J. Šuták, Ing. V. Bystrá – Sehnalová

statika:                          Ing. J. Tury

elektroinštalácia:           Ing. J. Miháľ, Ing. P. Žarnovský

ústredné vykurovanie:  Ing. R. Štefanko

voda – kanál:                Ing. S. Hankovský

VZT:                              Ing. P. Varga

komunikácie:                 Ing. P. Titl

požiarna bezpečnosť:   RNDr. J. Terezka

prepočet nákladov:        Ing. Ján Šuták

# 3. Základné údaje stavby

# 3.1 Stavba je situovaná do územia, ktoré vytvára nástup do sídliska KVP v smere od novej fakultnej nemocnice L. Pasteura. V širšej lokalite územia je sústredená zmiešaná funkcia – bytové domy a občianska vybavenosť. Samotné územie stavby je nezastavané, voľné,  s výškovým prevýšením.

# Daná lokalita (uvedený pozemok) je platným ÚPN – SHA Košice definovaná ako plocha pre viacpodlažnú bytovú výstavbu, čo z funkčného hľadiska zahŕňa bývanie, zeleň, parkovanie  a základnú vybavenosť vrátane obchodov a služieb.

# Navrhovaná stavba tvorí samostatný areál s hlavným objektom obchodu a služieb, ktorý je dvojpodlažný, hmotovo a funkčne dilatovaný na časť veľkoplošnej drogérie a kaviarňou – pizza a na časť supermarket s prevádzkami lekáreň, pekáreň... Pôdorysne aj výškovo sú dilatačné časti odskočené. Strecha objektu je plochá. Stavba má v časti Supermarketu navrhnuté samostatné hospodárske zázemie – manipulačnú spevnenú plochou pre zásobovanie. Táto je situovaná od existujúcich bytových domov, ohraničená výtvarne riešeným oplotením a objektom megaboard ( s umiestneným logom obchodnej site FRESH) od cestného príjazdu na Sídlisko KVP.

# Konštrukčne je hlavný objekt stavby navrhnutý ako žel. betónový prefabrikovaný skelet so systémom stĺpov, prievlakov a väzníkov. Základná modulová osnova objektu je z modulov 6,0 m o rozpätí 9,0, 12,0 a 18,0 m.

# Stavba bude pre automobilovú dopravu napojená na miestnu komunikáciu – Wuppertalsku ulicu novým vjazdom (v bezprostrednej blízkosti existujúceho vjazdu, ktorý je dispozične a konštrukčne nevhodný pre napojenie stavby), a na ulicu Starozagorskú novým napojením. Areál stavby je navrhnutý s parkovacími kapacitami na pokrytie statickej dopravy navrhovanej stavby a zvýšenou kapacitou aj pre okolité bytové domy. Parkovanie obyvateľstva však bude umožnené na celej navrhnutej kapacite parkoviska.

Pešie napojenie stavby bude:

- z novonavrhovaného parkoviska pred supermarketom

- z promenádneho chodníka Tr. KVP terénnym schodiskom amfiteátrového tvaru do obchodnej uličky na 1.NP

- z existujúcej spevnenej plochy od autobusovej zastávky a promenádneho chodníka na Tr. KVP. (do 2.NP časti Caffé – pizza).

# V rámci navrhovanej stavby je riešené aj rozšírenie cestného telesa ulice Wuppertalská v úseku od  „križovatka Wupp. – Tr. KVP po odbočenie na parkovisko Supermerketu a úprava odbočovacieho pruhu ku ČS Slovnaft.

# 3.2 Stavba je umiestnená na pozemku investora, okrem prípojok energetických médií a rozšírenia komunikácie Wupp. Ulice v hore uvedenom úseku.

# Stavba a zhotovovanie stavby nevyvolá požiadavky na plochy okolitých pozemkov. Zariadenie staveniska a skladové plochy budú sústredené na pozemku investora. Dovoz materiálov a zariadení pre zhotovovanie stavby budú po mestských a štátnych komunikáciách. Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií.

3.3 Projektované kapacity:

-     zastavaná plocha supermarketu:                     1 853 m2

- celková úžitková plocha supermarketu:           1 961 m2

- celková predajná plocha stavby:                      1 052 m2

- skladové zázemie a komunikácie:                       832 m2

- celkový počet parkovacích miest:                    36 miest

- počet pracovníkov v objekte celkom:               24/ smenu

- z toho v potravinárskej prevádzke:                  16/ smenu

- v nepotravinárskych prevádzkach:                    8/ smenu

- smennosť:                                                        dvojsmenná prevádzka

# 4. Prehľad východiskových podkladov

- LV + snímok z katastrálnej mapy

- Hydrogeologický posudok územia stavby

- Polohopisné a výškopisné zameranie územia

- Vyjadrenia správcov podzemných energetických vedení k sieťam a bodom napojenia

- Stanovisko Mesta Košice, ref. ÚHA – zo dňa 27.10.2014 ,

15.5.2015

16.9.2015

22.12.2015

- Vyjadrenie Štátneho geologického ústavu, Bratislava k navrhovanej výstavbe na uvedených pozemkoch

- Vytýčenie podzemných rozvodov verejného vodovou, rozvodov STL plynu a vedenia Slovak Telekom

Na okraji uvedených pozemkov stavby sa nachádzajú rozvody podzemných vedení 2 x vody VVS a.s., slaboprúdu Slovak Telekom a STL plynu, ktoré, okrem 1 x rozvodu vody DN 100,  nebudú stavbou dotknuté. Rozvod vody DN 100 je navrhnutý zaslepiť podľa vyjadrenia VVS a.s. zo dňa 23.6.2015.

5. Členenie stavby

Objektová skladba stavby

SO 01 – Supermarket FRESH

SO 02 – Parkovisko a spevnené plochy

SO 03 – neobsadené

SO 04 – Vodovodná prípojka

SO 05 – Kanalizačná prípojka splašková

SO 06 – Areálová kanalizácia dažďová + ORL

SO 07 – Úprava vodovodu LT DN 100

SO 08 – NN prípojka

SO 09 – Areálové osvetlenie

SO 10 – Teplovodná prípojka

SO 11 – Oporné múry

SO 12 – Rozšírenie časti ul. Wuppertalská

SO 13 – Terénne schodisko

SO 14 – Sadové úpravy

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

6.1 Zhotovovanie stavby bude prevádzané v oplotenom priestore stavebného pozemku. Počas doby zhotovovania  stavby nebude prevedený žiadny záber okolitých plôch pre účely zariadenia staveniska.  Vzhľadom na zvolený konštrukčný systém prístavby – žel. bet. skelet a montované opláštenie celej stavby, nebude zvýšená prašnosť okolia. Pre zhotovovanie stavby budú používané bežné stavebné stroje a mechanizmy.

Stavba nemá časovú väzbu na okolitú výstavbu. Vecná väzba je iba na pripojenie energetických médií a dopravné pripojenie. V rámci dopravného pripojenia bude nutné dočasné dopravné značenie pre rozšírenie odbočovacieho pruhu k ČS Slovnaft a rozšírenie úseku ulice Wupp od križovatky s Tr. KVP po odbočenie na navrhované parkovisko Supermarketu.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby

Užívateľom stavby bude investor – LABAŠ s.r.o., Textilná 1, Košice ( potraviny a LA press).

Prevádzky predajne Drogéria, Lekáreň, Kvety, Kaviareň - pizza a Pekáreň budú dané do ekonomického prenájmu.

8. Predpokladané lehoty výstavby

- územné rozhodnutie:      03.2016

- stavebné povolenia:        05.2016

- začatie stavby:                06.2016

- ukončenie stavby:           03.2017

- lehota výstavby:              9 mesiacov

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Pre navrhovanú stavbu sa nestanovuje skúšobná prevádzka. Prevádzka je  možná súčasne s odovzdaním stavby do užívania.

10. Predpokladané náklady stavby

- stavebná časť:                         2,685 mil. €

- strojné a vnútorné vybavenie:  0,80 mil. €

11. Prepočet nákladov stavebnej časti stavby

Prehľad nákladov

| Objekt | Merná jedn. celkom | Cena/merná jednotka | Cena bez DPH v € |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 – Supermarket FRESH | FRESH: 53,1 x 28,1 m2 x 6,6m = 9 848 m3 DM: 343 m2 x 4,5 = 1543 m3 | 184.-€/m3 184.-€/m3 | 1 812 000.- 284 000.- |
| SO 02 – Parkovisko a spevnené plochy | Spev. plocha: 425m2 Parkovisko: 1 950m2 | 90.-€/m2 90.-€/m2 | 38 250.- 175 500.- |
| SO 03 – neobsadené |  |  |  |
| SO 04 – Vodovodná prípojka | 40 m | 337.-€/m | 13 480.- |
| SO 05 – Kanalizačná prípojka splašková | 85 m | 293.-€/m | 24 900.- |
| 6O 06 – Areálová kanalizácia dažďová | - potrubie 125 m - ORL - vsakovacia jama - výkopové práce 100 m3 | 293.-€/m 1 ks 90 m3 7.-/m3 | 36 630.- 3 100.- 15 980.- 700.- |
| SO 07 – Úprava vodovodu LT DN 100 | 30 m | 337.-€/m | 10 110.- |
| SO 08 – NN prípojka | 10 m | 66.-€/m | 660.- |
| SO 09 – Areálové osvetlenie | 4 stĺpy 110 m kábel | 330.-€/ks 67.- | 1 320.- 7 370.- |
| SO 10 – Teplovodná prípojka | 65m | 1119.-€/m | 72 730.- |
| SO 11 – Oporné múry | 116 m | 490.-€/m | 56 840.- |
| SO 12 – Rozšírenie časti ul. Wuppertalská | 96 m2 | 40.-€/m2 | 7 680.- |
| SO 13 – Terénne schodisko |  |  | 28 700.- |
| SO 14 – Sadové úpravy | Úprava trávnika 360 m2 nové stromy 14 ks | 15.-€/m2 357.-€/ks | 5 400.- 5 000.- |

Spolu stavebné náklady:    2 605 320.-€ bez DPH

# B/ SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakter územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Územie pre zhotovenie stavby sa nachádza na vstupe do sídliska KVP v smere od Novej nemocnice L. Pastuera. V okolí staveniska sa nachádza viacpodlažná zástavba bytových domov a technickej infraštruktúry sídliska, bez obchodnej siete a služieb. Územie stavby je priamo napojiteľné na komunikačnú infraštruktúru a na infraštruktúru inžinierskych sieti.

Územie sa nenachádza v ochrannom pásme Bane Bankov (ochranné pásmo vzdialené cca 100 m).

Územie sa nachádza v ochrannom pásme náletového kužeľa Letiska Košice.

Na území stavby sa nenachádzajú vzrastlé stromy určené na výrub. Stavba uvažuje s novou výsadbou stromov v počte 14 ks.

Samotný profil územia je s výškovým prevýšením, od Tr. KVP po križovatku Wuppertalská a Starozagorská – v najvyššom prevýšení 10,0 m.

Územie stavby sa nenachádza v cennej lokalite a nevyžaduje záber PPF.

1.2 Údaje o prieskumoch

Na spracovanie projektu stavby bolo spracované a zabezpečené:

-  polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby spracované GEOTOP s.r.o. Košice

-  boli zabezpečené vyjadrenia správcov podzemných vedení inžinierskych sieti

-  hydrogeologický posudok územia stavby

- vytýčenie podzemných vedení verejného vodovodu, rozvodu STL plynu a vedenia Slovak  Telekom

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

- snímok z katastrálnej mapy

- polohopis a výškopis spracovaný GEOTOP s.r.o. Košice

1.4 Príprava územia na stavbu

Územie je nezastavané, neoplotené, nenachádzajú sa na ňom vzrastlé stromy. Na území stavby – na jeho okraji sa nachádzajú  vedenia podzemných inžinierskych sieti – vody, slaboprúdu a plynu. Tieto rozvody nevyžadujú úpravu ani preložky, okrem rozvodu vody DN 100, ktorý bude podľa vyjadrenia VVS a.s. Košice prerušený a zaslepený.

Pre zabezpečovanie zhotovovania stavby bude slúžiť nový vstup na pozemok z ulice Wuppertalská.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie

Územie určené pre pripravovanú stavbu je platným územným plánom SHA Košice  definované ako plocha na zástavbu viacpodlažnej bytovej zástavby, ktorej súčasťou je aj funkcia parkovania, občianskej vybavenosti, verejnej zelene a komunikácií.

Na dané územie boli zo strany ref. ÚHA MMK stanovené podmienky pre zástavbu  listom zo dňa 27.10.2014, zo dňa 15.5.2015, konzult. záznamom zo dňa 16.9.2015 a zo dňa 22.12.2015.

Stavba Supermarketu je navrhnutá ako dvojpodlažná, samostatne stojaca budova obdlžníkového pôdorysu s čiastočným pôdorysným aj výškovým odskočením dvoch dilatačných častí. K objektu je priradená vonkajšia manipulačná plocha pre zásobovanie, príjazdy a areálové komunikácie a systémom parkovísk.

Strecha objektu je plochá.

Objekt Supermarket  je farebne riešený v kombinácii farieb červená a sivá s výrazným presklením vstupov. Objekt má dominantne riešenú hmotu markízy v tmavosivom prevedení, ktorá bude vybavená inštalovanými logami prevádzkovateľov.

Popis konštrukcií stavby

SO 01 Supermarket

Základové konštrukcie sú betónové ihlanové pilóty a žel. bet. prefabrikované trámy.

Zvislé konštrukcie sú navrhnuté ako žel. betónový skelet v modulovej osnove 6,0m v rozpätí 9,0, 12,0 a 18,0 m. Obvodový plášť je montovaný z Al tepelnoizolačných panelov ukladaných na ležato, sokel prefabrikovaný betónový, zateplený. Obvodový plášť tvorí rovnú atiku. Strešný plášť je riešený ako montovaný, z trapézových plechov a skladby strešného plášťa. Strecha je odvodnená sústavou odvodňovacích vpustí do vnútra objektu. Výplne otvorov v obvodovom plášti sú navrhnuté z Al profilov, s izolačným a bezpečnostným sklom, U = 0,9, farba sivá.

Stavba je navrhnutá tak, že je umožnený vstup a pohyb telesne postihnutým občanom, v zmysle STN 736110. Je vytvorený bezbariérový vstup do predajne, bezbariérová podlaha celej predajne, s uličkami medzi regálmi šírky min.1,5 m. Únikové požiarne uzávery sú taktiež bezbariérové. Pre imobilných je zriadené bezbariérové WC. Pre imobilných sú v rámci parkoviska vymedzené 2 parkovacie miesta s dopravným označením, príchod do objektu je bezbariérový.

Súčasťou objektu je aj riešenie oplotenia hospodárskeho dvora pre zásobovanie, nakoľko je požiadavka na jeho výtvarné riešenie. Oplotenie je výšky 2,0 m a je riešené ako plné, betónové, so zabezpečením výsadby a údržby popínavej zelene po celej ploche.

SO 02 – Parkovisko a spevnené plochy

Komunikácie sú riešené so záťažou pre nákladnú dopravu, s asfaltovým povrchom. Parkovacie miesta sú riešené s povrchom betónovej zámkovej dlažby. Komunikácie sú lemované cestnými obrubníkmi, prechody pre chodcov v prevedení pre nevidomých. Všetky spevnené plochy a komunikácie sú odkanalizované, cez ORL. Vody odvedené do vsakovacej jamy.

SO 07 – Úprava vodovodu LT 100

Na základe požiadavky VVS a.s. rieši projekt zrušenie časti kolidujúceho vodovodu LT DN 100 zaslepením potrubia (čím sa stane nefunkčné) a jeho prepojením na na potrubie PVC 100. Súčasťou bude aj osadenie 3x potrubného uzáveru. Konštrukčné riešenie bude spracované v projekte stavby a bude odsúhlasené VVs a.s. Košice.

SO 11- Oporné múry

Objekt je navrhnutý v monolitického betńu, s pohľadovým prevedením stien, bez dodatočných obkladov. Výška oporných múrov je od 2,3 m do 0,20 m popri chodníku z južnej strany od ulice Starozagorská. Výška oporného múru na ploche parkoviska je 1,0 m. Hrúbka oporného múra je navrhovaná 300mm (bude posúdená v stupni projekt stavby). Potrebné časti oporných múrov budú opatrené zábradlím z pozinkovanej ocele, výška zábradlia 1,1 m.

SO 12 – Rozšírenie časti ul. Wuppertalská – viď. Čast riešenia dopravy

SO 13 – Terénne schodiska -  je riešené v plnom polkruhovom tvare, formou amfiteátrového výrazu. Predpriestor pre d vstupom do supermarketu je široký n3,5 m. Schodisko je betónové, v dvoch vnútroschodiskových miestach je opatrené pozinkovaným zábradlím výšky 1,1 m.

SO 14 – Sadové úpravy – je riešený výsadbou vzrastlých listnatých stromov s guľovitou korunou a ihličnatých stromov.

Celkový počet stromov je navrhnutý v počte 14 stromov, čo presahuje požadovaný pomer 1: 4 na parkovacie mesta (36 miest). Súčasťou sadových úprav bude aj založenie (výsadba) nových  trávnatých plôch podľa situácie stavby.

2.2 Technológia hlavnej prevádzky

Prevádzka stavby Supermarket je členená na následovné prevádzkové celky:

- predajňa potravín s doplnkovým predajom drogérie

- skladové a manipulačné zázemie predajne potravín

- pekáreň s vlastným zázemím

- predajňa kvetov

- tabak – tlač

- lekáreň

- predajňa drogérie DM

Vlastná predajňa potravín predstavuje predaj potravinárskeho tovaru s doplnkovým predajom drogérie a kozmetiky. Sortiment predaja je následovný:

- ovocie – zelenina (čerstvá a mrazená)

- balený potravinársky sortiment

- úsek mäsa

- úsek mäsových výrobkov

- mliečne výrobky

- chlieb – pečivo

- dopek pečiva z polotovarov

- mrazené polotovary a zelenina

- mrazené mäso

- alko nápoje

- nealko nápoje

- drogéria a kozmetika

Podrobnejšie členenie prevádzok:

- skladové a manipulačné zázemie ( prízemie: vstup zamestnancov a príjem tovaru, manipulačná plocha, chladiace a mraziace boxy, prípravovne zeleniny, mäsa,  výrobkov a mliečnych výrobkov, sklad suchých potravín, sklad drogéria, sklad obalov, kancelária príjmu, ekonomat vrátane umývania nákupných vozíkov, na poschodí je riešené sociálne zariadenia pracovníkov podľa pohlavia, denná miestnosť s kuchynskou linkou, archív, strojovňa chladenia a výmeníková stanica)

- plne hygienicky a dispozične vybavené prípravne potravín podľa druhovosti (zelenina, mliečne výrobky, mäsa, mäsových výrobkov, ktoré naväzujú na umiestnenie chladených skladov

- predajňa potravín členená podľa úsekov sortimentu predaja (chladiace a mraziace vitríny, regále, drevené regále chleba a uzavreté koše pečiva), miesta pre paletový predaj, úsek s regálmi na predaj drogistického tovaru, pokladne

- úsek dopeku pečiva bude z mrazených polotovarov. Úsek je vybavený elektrickou pekárenskou etážovou pecou (800 x 800mm), pracovným nerezovým stolom s umývadlom a drezom, keramickým obkladom stien do výšky 2,0 m a košom na odpad. Priestor je vybavený účinnou VZT.

- prevádzka pekárne so samostatným soc. zázemím pracovníkov (šatňa, WC + predsieň, sprcha..), so skladom múky, chlad. skladom tukov, pekárenskou časťou s pekárenskou pecou a kysiarňou. Surovina na výrobu chleba a pečiva – polotovar aj čerstvá príprava cesta.

- sociálne zázemie v supermarkete – je zriadené WC pre pracovníkov v nepotravinárskych prevádzkach a slúži ako pohotovostné pre návštevníkov ( WC dispozične riešené pre imobilných)

- Lekáreň s 2 podlažiami – prízemie tvorí oficina, pohotovostné WC na prízemí s výlevkou, schodisko, sklad, príprava liečiv, umývareň, sklad, poschodie - denná miestnosť, šatňa, soc. zázemie s výlevkou a kancelária.

- Predajňa LA PRESS pre tlač – tabak, predaj kvetov, stávková kancelária

- vnútorné miesto na umiestnenie nákupných vozíkov

- vytvorená zásobovacia rampa pre supermarket a pekáreň

- umiestnenie kontajnerov na odpadky na vonkajšej manipulačnej ploche

- Predajňa drogérie DM má vytvorené samostatné zázemie pracovníkov ( WC s umývadlom, šatňu, sprchu, dennú miestnosť s drezom a chladničkou). Zásobovanie je z priestoru pre zásobovanie. Vetranie predajne aj zázemia je vybavené VZT .

- Predajňa kvetov je vybavená umávateľnou podlahou, umývadlom na ruky a výlevkou s teplou a studenou vodou. Vetranie priestoru je pomocou VZT.

Zásobovanie supermarketu je zo zásobovacej rampy, ktorá naväzuje na skladové zázemie – manipulačnú plochu. V priestoroch zázemia je vytvorený samostatný sklad pre drogistický tovar, súchý sklad potravín, sklad pre prepravky a sklad obalov, mraziaci sklad potravín. Jednotlivé sortimenty (mliečne výrobky, mäsové výrobky, údeniny, zelenina) majú vlastné prípravne dispozične prepojené s vlastnými chladiacimi skladmi. Pre úsek mäsa a mäsových výrobkov je prípravovňa dispozične prepojená priamo s predajnou časťou.

Odpadky produkované v predajni budú predstavovať organický a anorganický odpad. Anorganický odpad (obalový materiál) bude uskladňovaný v kontajneroch, umiestnených na manipulačnej ploche pre zásobovanie/ a bude likvidovaný oprávnenou firmou na základe zmluvy o likvidácii odpadu. Prípadný organický odpad z prevádzok mäsa, údenín alebo mliečnych výrobkov bude likvidovaný drtičom odpadkov v drezoch a vypúšťaný do kanalizácie, zachytávaný v navrhovanom funkčnom lapači tukov. Likvidácia odpadu bude v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom HaCCP.

Palety budú uskladnené v paletovom sklade, ktorý je súčasťou stavby supermarketu – na rampe. Manipulácia s paletami bude pomocou ručného paletového vozíka.

Systém evidencie zabezpečovania predaja tovaru bude realizovaný na základe vlastného softwaru.

Pekárenská výroba bude zabezpečovať čerstvo upečené pekárenské výrobky – pečivo, chlieb a bude zásobovať predajňu supermarketu, kde bude vyrobený sortiment predávaný v úseku predaja chleba.

Pre dopek pečiva je vytvorený samostatný úsek v rámci predajne potravín, oddelený od predajne výstavnými regálmi predaja takto dopečeného pečiva.

Časť Pekárne je riešená s vlastným skladovým a hygienickým zázemím. Má riešenú šatňu pracovníkov, soc. priestory, ekonomat , sklad tukov, sklad polotovarov, sklad múky, výrobňu – pekáreň.

Všetky plochy zázemia supermarketu,úseky prípravy potravín, úseku predaja mäsa, pekárne a skladov budú opatrené umývateľným povrchom – keramickou dlažbou. Steny prípravní, predajne mäsa a údenín a skladov budú opatrené keramickým obkladom do výšky 2,0 m.

Prípravne budú vybavené moderným nerezovým zariadením a výbavou pre sterilizáciu nožov, odpudzovačmi hmyzu a pod.

Prevádzka kaviarne je situovaná na 2.NP. Je prístupná z chodníka pre peších (aj zákazníci aj zásobovanie). Zásobovanie bude v ranných hodinách, kedy nebude otvorená prevádzka pre verejnosť.

Kaviareň bude ponúkať následovný sortiment:

- alko a nealko nápoje

- kávu – čaj

- pizzu v polotovarov

Prevádzka má vytvorené:

- samostatné soc. zázemie pre návštevníkov ( podľa pohlavia)

- soc. zázemie pre pracovníkov (šatňa, Wc, sprcha, umývadlo)

- kuchynku s potrebným vybavením v nerezovom prevedení

- sklad potravín s chladiacou a mraziacou skriňou, regál s umývateľným povrchom

- výčap – barové zázemie

- sklad nápojov

- vnútornú odbytovú časť so sedením

- letnú terasu

Zásobovanie bude cez hlavný vstup a cez letnú terasu do skladu potravín rsp. do skladu nápojov.

Počert pracovníkov: 1 až 2 pracovníci

Smennosť: dvojsmenná prevádzka

Počet stoličiek: 48

Prevádzka je odvetraná pomocou VZT aj gravitačne – okennými otvormi. Je vybavená studenou aj teplou vodou, umývateľnými povrchami stien a podláh.

2.3 Požiadavky na dopravu

Stavba bude napojená na jestvujúci mestský komunikačný systém Mesta Košice – MČ KVP.

Vjazd pre návštevníkov a zásobovanie bude zriadený z ulice Wuppertalská (v tesnej blízkosti terajšieho – technicky aj polohovo nevhodného vjazdu) a z ulice Starozagorská.

Dopravné napojenia navrhovanej stavby na jestvujúci komunikačný systém sú v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách.

Súčasťou dopravného riešenia predmetnej stavby je aj rozšírenie odbočovacieho pruhu na Tr. KVP ku existujúcej ČS Slovnaft.

V  smere od Sídliska KVP (zastávky MHD) sa v dopravnom riešení nič nemení.

V úseku ulice Wupp. Od križovatky s Tr. KVP po nové odbočenie na navrhované parkovisko Supermarketu dôjde k rozšíreniu ulice Wuppertalská o jeden jazdný odbočovací pruh na nové parkovisko.

Bilancia statickej dopravy pre Supermarket FRESH, Wuppertalská ul, Košice – KVP,  podľa STN 73 6110/Z2

Výpočet statickej dopravy

| Prevádzka | kapacity | Požiadavka na parkovacie miesta podľa STN 73 6110/Z2 |
| --- | --- | --- |
| Celková predajná plocha stavby | Plocha 1 052 m2, 24 zamestnancov | 6 dlhodobých, 42 krátkodobých |

Výpočet parkovacích miest pre objekt Supermarket:

N =  1,1 x Oo + 1,1 x Po x Kmp x Kd

N = 1,1 x 6 + 1,1 x 42 x 0,6 x 1 = 6,6 + 27,7 = 35 státí, z toho 2 miesta pre imobilných

Objekt Supermarket FRESH Wuppertalská ulica, Košice – KVP má podľa STN 73 6110/Z2 potrebu zriadiť 31 parkovacích miest, vrátane 2 miest pre imobilných.

Projektovaný stav rieši spolu 36 parklovacích miest, z toho:

- 31 pre potreby Supermarket FRESH

- 5 parkovacích miest naviac – pre potreby parkovania obyvateľom danej lokality

Počas neprevádzkovej doby Supermarketu budú všetky parkovacie miesta k dispozícii obyvateľstvu danej lokality.

Výsadba vzrastlých stromov je navrhnutá mimo príjazdovú komunikáciu, mimo rozhľadový trojuholník – je riešená v rámci parkovacích miest a tiež ako izolačná bariéra medzi existujúcimi bytovými domami a areálom supermarketu.

Kríženie príjazdovej komunikácie a existujúceho chodníka na Wuppertalskej ulici bude riešené ako bezbariérové, bezbariérovosť bude zabezpečená aj v nákupnom areály.

Šírka areálových komunikácií je 6,0 m, rozmery parkovacích stání sú 2,5 x 5,0 m, pre imobilných stánie 3,5 x 5 m.

Spracoval:

Ing. Pavel Titl, Košice

autorizovaný stavebný inžinier

1736*A*2-1 Dopravné stavby

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Stavba nevyžaduje prevedenie úpravy okolitých plôch po prevedení stavby.

Stavba nevyžaduje výrub vzrastlých stromov.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie

Projektovaná stavba nemá výrobný charakter a je určená na následovné využitie:

- predajňa potravín a drogérie

- skladové zázemie predajne potravín

- prevádzka predaja tlače a tabaku

- prevádzka Lekárne

- prevádzka Kvetinárstva

- prevádzka Pekárne

- predajňa Drogérie so skladovým a sociálnym zázemím

- prevádzka kaviareň - pizza

- manipulačná voľná plocha pre zásobovanie

- parkoviská a spevnené plochy

Stavba Supermarketu je navrhnutá s predajnou plochou do 2000 m2, parkoviská s kapacitou do 100 stání. V zmysle zákona č. 24/2006, čiastka 13,  nie je potrebné zisťovacie konanie ani rozhodnutie MVaŽP SR.

Uvedené podnikateľské aktivity využitia stavby sú v súlade s územným plánom SHA Mesta Košice. Budúca prevádzka stavby bude produkovať komunálny odpad, ktorý bude likvidovaný oprávnenou spoločnosťou na základe zmluvy.

Vykurovanie objektu Supermarket bude z centrálneho zdroja výroby tepla v Meste Košice – Tepláreň Košice a.s. Ohrev TÚV bude využívať odpadové teplo zo strojovne chladenia, doohrev bude elektrický. Toto riešenie nevyvoláva potrebu zriaďovania zdrojov znečistenia ovzdušia.

Stavba je napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov.

Zdroje a eliminácia hluku

Stavba bude vybavená zariadeniami, ktoré budú budúcim zdrojom hluku:

A/ vonkajšie jednotky VZT a vonkajšie čilery výroby chladu

B/ zásobovanie a odvoz odpadu

C/ pohyb motorových vozidiel

A/ Zariadenia VZT a čilery chladenia

Vonkajšie čilery výroby chladu budú umiestnené v exteriéry, na fasáde objektu od manipulačnej plochy pre zásobovanie. Toto umiestnenie zabraňuje šíreniu hluku v smere ku bytovým domom na Starozagorskej ulici, nakoľko vlastná hmota Supermarketu tvorí dostatočnú bariéru pre šírenie hluku v danom smere. Vzdialenosť zariadenia a bytového domu je cca 80 m.

Vonkajšie jednotky VZT tvoria malé agregáty systému Split chladenia vzduchu v supermarkete v počte 5 ks, ktoré budú umiestnené na streche objektu. Ich prevádzkový hluk je stanovený výrobcom v hodnote 49 až 57 dB pri zdroji.  Vzdialenosť bytového domu od najbližšej jednotky je cca 50 m.

Po prevedení výstavby bude ku kolaudácii doložený elaborát predpísaného merania hluku konkrétne inštalovaných zariadení oprávnenou osobou v zmysle zákona. V prípade potreby vytvorenia dodatočných stavebných úprav budú tieto zrealizované pred kolaudáciou stavby.

B/ Zásobovanie OC a odvoz odpadu

Zásobovanie všetkých prevádzok OC je navrhnuté z manipulačnej plochy zásobovania a bude prevádzané v denných hodinách. Rovnako bude odvážaný aj odpad z prevádzok.

Zásobovacie vozidlá: 12 ton, dl. 9,0 m – stredné nákladné vozidlá.

Intenzita zásobovania: cca 6 x /deň

Plocha pre zásobovanie je vzdialená od bytových domov cca 80 m, je krytá voči bytovým domom obvodovou stenou supermarketu , ktorá vytvára zvukovú bariéru voči hluku nákladných áut a manipulácii s tovarom.

C/ Automobilová doprava na navrhovanom parkovisku

Automobilová doprava na navrhovanom parkovisku predstavuje pohyb zásobovacích vozidiel ( cca 6/deň) a pohyb osobných automobilov na kapacite parkoviska 47 miest.

Najbližšie parkovacie miesta sú vo vzdialenosti 25 m od bytového domu. Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka supermarketu nie je v nočných hodinách, a vzhľadom na to, že parkovisko bude slúžiť aj obyvateľom okolitých bytových domov, nebude mať prevádzka parkoviska zhoršujúci vplyv na terajšie životné prostredie.

Pre vytvorenie hlukovej a optickej bariéry je navrhnutá výsadba 6 ks vzrastlých stromov v kontakte parkovisko – najbližší bytový dom.

Odkanalizovanie tukovej prevádzky supermarketu bude cez lapač tukov.

Vzhľadom na zvolený technický spôsob parkovacích miest s betónovou dlažbou je stavba vybavená odlučovačom ropných látok. Všetky dažďové vody stavby (parkovisko, komunikácie , spevnené plochy, strecha objektu) budú odvádzané do vsakovacej jamy na pozemku investora.

Zhotovovanie stavby bude prebiehať na vlastnom pozemku investora, prípojky energetických médií a dopravné napojenie bude na pozemkoch Mesta Košice. Vlastný pozemok bude počas zhotovovania stavby riadne oplotený, stavebné práce budú prebiehať v riadnom pracovnom čase, bez pracovania v nedeľu a štátnych sviatkov.

Počas zhotovovania stavby vznikne odpad, ktorý je podľa Vyhl. 284/2001 Z.z. zatriedený následovne:

| popis odpadu | zatriedenie + hmotnosť | Umiestnenie odpadu |
| --- | --- | --- |
| zmiešaná stavebná suť | 17 01 07 O 19,3 t | skládka |
| obkladačky dlaždice a keramika | 17 01 03 O 1,1 t | skládka |
| Betón | 17 01 01 O 0,6 t | skládka |
| Tehly | 17 01 02 O 0,2 t | skládka |
| Káble iné | 17 04 11 O 0,7 t | Skládka |
| Sklo | 17 02 02 O 0,02t | skládka |
| železo, oceľ | 17 04 05 O 0,4t | Výkup surovín |

V predajni supermarketu sú navrhnuté vetracie okná, výmena vzduchu bude aj nútená pomocou VZT, ktorá bude zabezpečovať aj dochladzovanie vzduchu.

Prevádzka má riešené okenné otvory pre denné prirodzené osvetlenie. Celá prevádzka je zabezpečená umelým osvetlením v zmysle STN.

Pre prevádzku supermarketu bude spracovaný prevádzkový a sanitačný poriadok HaCCP.

Zhotovovanie a prevádzka budúcej stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Práce na stavbe budú vykonávané v zmysle prepisov, najmä:

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie  bezpečnostného a zdravotného  označenia pri práci

- nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Pracovníci sú povinní rešpektovať výstražné tabuľky a používať ochranné pracovné pomôcky. Pred uvedením zariadenia do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška. Zhotoviteľ musí pracovníkov vybaviť predpísanými OOPP.

Objednávateľ aj zhotoviteľ stavby zodpovedajú za zabezpečenie plnenia ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zúčastnenými zamestnancami. V prípade, že na jednom pracovisku budú plniť úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie, je potrebné zabezpečiť zvlášť zodpovednosť za úlohy / ustanovenia § 9 citovaného zákona/.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pre prevádzku Supermarketu bude riešená prevádzkovým poriadkom, ktorý zabezpečí investor stavby, ako budúci prevádzkovateľ.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Riešenie požiarnej ochrany je v samostatnom elaboráte – Požiarna bezpečnosť stavby.

2.8. Zariadenia civilnej ochrany

CO bude riešná v zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, vyhlášky č. 532/2006 Z.z., a evakuácii podľa vyhlášky 328/2012 Z.z., v znení neskorších predpisov ( 399/2012 Z.z.).

Základné údaje:

- predajná plocha objektu:                                1 052 m2

- plocha skladového zázemia a komunikácií:   833 m2

- celkový počet pracovníkov v objekte súčasne:   24, z toho supermarket:           16

ostatné prevádzky:             8

- predpokladaný max. počet kupujúcich:               70

Podľa vyhlášky č. 532/2006 Z.z., §4, bod 4, písmeno c/ sa pre stavbu určujú tieto stavebno technické požiadavky:

- stavba bude realizovaná z nosného železobetónového skeletu

- opláštenie stavby z pevného obvodového plášťa

- strešný plášť montovaný, oceľové plechodosky

- výplne otvorov okenné, výplň sklo

- podlahy pevné - betónové a keramické

- vnútorné deliace konštrukcie murované

- stavba napojená na verejný vodovod, zabezpečujúci aj požiadavky pre požiarnu vodu

- stavba napojená na cestnú infraštruktúru Mesta Košice, pre osobnú aj nákladnú dopravu

Podľa územnoplánovacej dokumentácie nie je v danom riešenom území zaradená výstavba nového úkrytu CO, stavba nemá vytvorený osobitný úkryt registrovaný CO. Ukrytie zamestnancov a zhromaždeného obyvateľstva je možné len v tomto objekte s uvedenými technickými parametrami.

Ochrana osôb prevzatých do starostlivosti bude zabezpečená v jednoduchom úkryte budovanom svojpomocne. Bude to miestnosť šatňe zamestnancov Supermarketu, na 2.NP.  Vetranie tejto miestnosti bude vetracími komínkami, okná budú provizórne zedebnené sádrokartónom z deliacich priečok na 2.NP. V miestnosti je aj pohotovostné WC. Uvedený úkryt je možné zriadiť do 12 hodín po vyhlásení stavu ohrozenia.

Podľa vyhl. 533/2006 Z.z., §4 sa, pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, využije vnútorný priestor objektu Supermarketu na ukrytie osôb, ktoré sa v objekte v čase vzniku udalosti nachádzajú.

Okolité dopravné napojenie stavby, parkovisko a plocha pre zásobovanie sa využije pre pohyb záchranných zložiek, integrovaného záchranného systému, plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia.

V rámci prevádzky objektu sa zabráni nekontrolovanému pohybu obyvateľstvu z hľadiska predčasného opustenia vnútorného priestoru.

V rámci areálu riešenej stavby je možné zriadiť kontrolné stanoviská.

V priestoroch stavby je možné poskytnutie predlekárskej pomoci a privolanie zdravotníckej odbornej pomoci.

Vnútorné priestory stavby nie sú vybavené improvizovanými ani špeciálnymi prostriedkami na ochranu dýchacích ciest, je možná improvizovaná ochrana očí a nekrytých častí tela.

Vonkajší priestor stavby a vnútorné priestory sú pristupné dezinfekcii, deratizácii dezaktivácii a špeciálnej očisty.

Zamestnanci, ktorí nemôžu skončiť pracovnú dobu a opustiť pracovisko majú k dispozícii dennú miestnosť, ostávajú ukrytí vo vnútri objektu a majú zmenený režim práce.

V objekte je riešený domáci rozhlas a hydranty.

2.9 Protikorózna ochrana

Stavba je navrhnutá zo žel. bet. skeletu, s opláštením tepelnoizolačných Al panelov, stropná konštrukcia je z trapézového plechu a predpísanými izoláciami. Preto nie je potrebná protikorózna úprava.

2.10 Určenie nových ochranných pásiem

Zhotovenie stavby v danom území nevyvoláva potreby zriaďovania nových ochranných pásiem v území z hľadiska novej prevádzky ani energetických zdrojov stavby.

3. Zemné práce

Zemné práce sa prevedú na stavenisku v rozsahu skrývky zeminy, výkopy terénu pre zriadenie pláne HTÚ a vlastné výkopy jám pre  základové konštrukcie. Skrývka zeminy - ornice sa uskladní na skládke ornice, rsp. bude  použitá pre spätné rozprestrenie pre sadové úpravy v rámci stavby.

Súčasťou zemných prác bude aj odstránenie pozostatkov betónového odpadu (spevnené púlochy) z minulej výstavby sídliska KVP.

Počas zhotovovania stavby nebudú vytvárané žiadne zemníky ani depónie zeminy, vykopaná zemina bude odvážaná na skládku (prebytočná ornica), rsp. premiestňovaná v rámci stavby a staveniska.

4. Podzemná voda

Vzhľadom na potrebu hĺbky výkopu pre HTÚ max. do – 3,00m pod UT v hornej časti existujúceho terénu, ktorý je o cca 1,5m vyššie pri dolnej časti územia stavby, a vzhľadom na miesto stavby v Meste Košice, nedôjde pri zemných prácach základových konštrukcií a realizácii projektovaných IS ku styku s podzemnou vodou.

Podľa geologického prieskumu sa spodná voda v hĺbke 10,0 nenachádzala.

5. Odkanalizovanie stavby

Stavba bude odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou z objektu SO 01 – Supermarket do existujúcej verejnej kanalizácie B DN 400, vedenej v telese ulice Wuppertalská. Tuková vetva splaškovej kanalizácie bude opatrená lapačom tukov ACU LIPUMAX NS7 SF700L.

Bilancia splaškových vôd

Qr = 1 226 m3/rok

Stanovenie prietok splaškových vôd podľa STN 73 6760

Qww = 5,3 l/s

Dažďové vody zo strechy, parkoviska a spevnených plôch budú areálovou kanalizáciou odvádzané do vsakovacej jamy na pozemku investora. Podľa požiadavky vodárenskej spoločnosti VVS a.s. Košice budú dažďové vody prečistené v ORL  pre zaústením do verejnej kanaliztácie.

Bilancia dažďových vôd spevnených plôch

- plocha parkovísk a komunikácií: 0,01680 ha

- plocha strechy: 0,0185 ha

odvodňovaná plocha spolu: 0,0353 ha

súčiniteľ odtoku: 0,9

intenzita dažďa uvažovanej periodicity: 178 l/s.ha

Qdaž. = 0,9 x 0,0353 x 178 = 5,65 l/s

Navrhovaný prietok dažďových vôd parkoviska celkom: Qdažď = 8,04 l/s

Navrhovaný prietok splaškových vôd podľa STN 73 6701:

- toto je totožné s výpočtom potreby vody, čo je      Q sp = 3,36 m3/deň

- celkové ročné množstvo splaškových vôd:             Qr =1 226 m3/rok

6. Zásobovanie vodou

Zásobovanie vodou stavby bude napojením  stavby novou vodovodnou prípojkou na verejný rozvod vody, ktorý sa nachádza na okraji staveniska. Ide o rozvod z potrubia PVC DN100. Vodomerná šachta bude zriadená na pozemku investora, vo vzdialenosti 6,0 m, verejne prístupná. Dimenzia novej prípojky DN 50.

Pre potreby požiarnej vody budú slúžiť existujúci hydrant na ulici Starozagorská, vo vzdialenosti do 100 m od navrhovanej stavby.

Areálový rozvod vody je vedený v zelenom páse.

Výpočet potreby vody podľa úpravy MPSR č. 477/99-810 z 29.2.2000:

8 zamestnacov á 60l/deň ..........................................      480 l/deň

16 zamestnancov á 120 l/deň ..................................... 1 920 l/deň

Technologická voda - odhad: ...................................... 1 020 l/deň

Spolu:                                                                            3 360 l/deň

Priemerná denná potreba vody:   Qp = 3,36 m3/deň

Max. denná potreba vody:   Qm = Qp x kd = 3,36 x 1,2 = 4,03 m3/deň

Max. hodinová potreba vody: Qh = Qm/24 x kh = 4,03:24 x 1,8 = 030 m3/h

Ročná potreba vody: Qroč = Qp x 365 = 3,36 x 365 = 1 226 m3/rok

Navrhovaná stavba vyvoláva potrebu úpravy verejného vodovodu LT DN 100 o dĺžke cca 30m ( 3 x uzáver na potrubie a 2 x blend na potrubí). Vyplýva to z vytýčenie vedenia potrubia v teréne a dodaných súradníc lomových bodov potrubia zo strany a z vyjadrenia VVS a.s. RZ Košice.

7. Teplo a palivo

Vykurovanie stavby

Teplo pre stavbu je zabezpečované dodávkou tepla z centrálneho zdroja Mesta Košice, napojením na sekundárny teplovod TEHO Košice s.r.o.

Tepelná bilancia:

ÚK ............134 MWh/rok

VZT...........  95 MWh/rok

Spolu:        229 MWh/rok

Zdroj tepla pre predmetnú stavbu bude predstavovať sekundárna teplovodná prípojka od TEHO s.r.o. Košice. Trasa a napojenie teplovodnej prípojky bola konzultovaná na TEHO s.r.o.. Bude ukončená v technickej miestnosti na 2.NP. Rozvody tepla v objekte sú teplovodné, závesnými vykurovacími telesami, vo vstupnej časti Supermarketu je vykurovanie podlahové.

- Hydraulické zapojenie ÚK je klasické, okruhy ÚK, VZT a ohrev TÚV budú napojené na spoločný rozdeľovač, cez hydraulický vyrovnávač tlakov.

- Tlakové istenie je pomocou tlakovej expanznej nádoby 300l s plniacim pretlakom vzduchu 100 kPa a poistnými ventilmi s otváracím pretlakom 200 kPa.

- TÚV bude mať riešený predohrev v strojovni chladenia (využitie odpadového tepla z kompresorov chladenia s el. doohrevom vody.)

8. Elektrická energia

Napojenie stavby – odberného elektrického zariadenia bude realizované z rozpojovacej a istiacej skrine (RIS) NN podzemného elektrického vedenia , ktorá bude vymenená za skriňu rozpojovaciu  (SR) 3 /4, pričom istenie odberného el. zariadenia bude zabezpečené v novej SR samostatnými poistkovými člankami typu PH01. Nízkonapäťovú NN prípojku bude tvoriť sada poistiek v RIS. Toto riešenie je v súlade s podmienkou VSD a.s. Košice, zo dňa 28.2.2014.

PD pre stavebné konanie a realizáciu bude spracovaná v zmysle týchto podmienok.

Napájacia trafostanica: TS06110 Košice - KVP

Základné technické údaje

Napäťová sústava:  VN: 3 AC 22000 V 50 Hz

NN: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C

NN: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

Pre elektrické inštalácie do 1 kV podľa STN 33 2000-4-41 je riešená týmito ochranami:

Izolovaním živých častí

Zábranami alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche – podľa STN 33 20000-4-41:

- pre elektrické inštalácie nad 1 kV – uzemnením

- pre elektrické inštalácie do 1 kV: - samočinným odpojením

- doplnkovým pospájaním

Vyhradené elektrické zariadenie:   A/c, B – skupina

Prostredie:                                     3.1.1 – základné

4.1.1 – vonkajšie

Dodávka el. energie:                      3. stupňa

Trieda zeminy:                               3 (0,12 – 0,25 MPa)

Celkový inštalovaný výkon:            P = 96 kW

Bilancia výkonov:

- Supermarket FRESH:  76 kW

- Koncesionári spolu:     20 kW

Požadovaný súčasný príkon:       Ps = 86 kW

Požadovaná amperická hodnota hlavného ističa:   3 x  137 A

Povinné istenie NN el. prípojky:  224 A

9. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie je riešené pre osvetlenie parkoviska z ulice Hraničná.

Základné technické údaje:

- rozvodná sústava:       3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

- prostredie:                   4.1.1 – vonkajšie

3.1.1 – základné pre vnútorné priestory supermarketu

- druh osvetľovacích stožiarov:    5 x rúrové 9 m stožiare (žiarovo zinkové)

- inštalovaný max. výkon VO:      5 x 250 W = 1,25 kW

- predpokladaná ročná spotreba: A = 16,4 MWh

- navrhovaný kábel pre VO:          CYKY 5C x 6 mm2

- priemerná intenzita osvetlenia:   12 lx

- stupeň osvetlenia podľa STN 360410:  IV

- komunikácie funkčnej tr.:             C3 – obslužné

- stupeň osvetlenia:                        2

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Osvetlenie parkoviska a prístupových komunikácii je navrhnuté pomocou 5 ks 9 m oceľových stožiarov VO 1-5 typu OS-UD.

Vonkajšie osvetlenie bude napojené  z hlavného rozvádzača objektu. Ovládanie osvetlenia bude miestne z rozvádzača a automatické, pomocou súmrakového spínača, umiestneného na fasáde objektu.

Ochrana pred bleskom bude prevedená uzemnením  osvetľovacích stožiarov.

10. Oznamovacie zariadenia

Stavba z riešenia požiarnej ochrany vyžaduje povinné zariadenie hlásiča požiaru a EPS.

Hlásič požiaru ( domáci rozhlas) - zariadenie bude slúžiť na hlásenie požiaru aj na bežné hlásenia – oznamy kupujúcim, púšťanie reprodukovanej hudby.

Rozvodné siete:

-     napájanie zariadenia:          1/N/PE AC 230V 50Hz. TN-S

- rozvody k reproduktorom:     2/PE DC 100V, SELV

Hlavné časti zariadenia:

- Plena CD MP3 prehrávač/ digitálny tuner

- reprodukované skrinky a regulátory

- kábelový rozvod vnútorný / kábely podľa vyhl. 94/2004, príloha č. 14/

Ústredňa Hlasovej signalizácie požiaru (domového rozhlasu) bude umiestnená v kancelárii príjmu.

EPS stavby je navrhnutá systémom s opticko – dýmovými / tepelnými a tlačidlovými hlásičmi a s adresovateľnou ústredňou systém ZETTLER Expert ZX1. EPS je navrhnutá ako 2 stupňová v zmysle STN 73 0875 s prihliadnutím k požiadavkám STN 73 0802 a STN 34 2710.

Projektované zariadenia sú vyhradené technické zariadenia skupiny B v zmysle vyhl. 718/2002 z.z.

Ústredňa EPS bude umiestnená v kancelárii príjmu.

Hlavné časti EPS:

- 1ks analogová adresovateľná ústredňa

- 2 x akumulátor bezúdržbový 12V

- automatické senzory EPS vrátane krabíc a elektroniky

Tlačidlové požiarne hlásiče pre vnútorné priestory

Požiarne sirény

Kabelizácia vnútornými káblami

11. Vzduchotechnika

Vzduchotechnika v objekte Supermarket rieši výmenu vzduchu a odsávanie týmito zariadeniami:

- 1. Chladenie predajných priestorov s doplnkovou funkciou nútenej výmeny vzduchu

- 2. Odvetranie hygienických zariadení a šatní

- 3. Odvetranie zázemia a skladov

- 4. Chladenie priestorov prípravní mäsa a údenín v časti supermarket

- 5. Chladenie miestnosti serverovne

- 6. Vzduchotechnika pekárne

- 7. Vzduchotechnika Lekárne

- 8. Vzduchotechnika DM Drogérie

- 9. Vzduchotechnika predajne kvetov

- 10. VZT kaviarne a pizza

Jednotlivé prevádzyk sú riešené formou systému Split a nemajú centrálnu strojovňa VZT. Jednotlivé vonkajšie jednotky sú umiestnené na streche Supermarketu, voľne.

Ohrev vzduchu je zabezpečený teplovodným centrálnym zdrojom.

V mieste prechodov potrubia požiarnymi úsekmi budú v potrubí nad 0,04 m2 osadené požiarne klapky.

Pri vstupoch do objektu pre zásobovanie a vstupných dverách do predajne budú inštalované vzduchové  clony s ohrevom vzduchu ( médium vodné ÚK).

Dochladzovanie priestoru predajne bude 5x samostatnými chladiacimi jednotkami.

V priestore prípravne mäsa a údenín, ako aj v miestnosti serverovne budú inštalované samostatné chladiace jednotky.

Prevádzka Pekárne, Lekárne, Drogérie a Kaviarne bude mať riešenú vlastnú, autonómnu VZT.

- Riešenie sadových úprav

V rámci sadových úprav budú riešené:

- zatrávnenie územia nových voľných plôch na teréne

- výsadba nových vzrastlých stromov v počte 14 ks umiestnených na ploche parkoviska a trávnatých plochách

Vypracoval: Ing. Ján Šuták