Dôvodová správa

k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby

„Obytný súbor Zelené Grunty“

Investor: RG DEVELOPMENT s.r.o., Gorkého 3, Bratislava

Predkladateľ: ENTO s.r.o., Jesenského 6, Košice

Realizácia stavby: 4.Q/2017 až 3.Q/2022

Sprievodná správa

Navrhovaná stavba je lokalizovaná na pozemkoch vo vlastníctve investora. Záber pozemkov vo vlastníctve iných majiteľov alebo záber okolitého verejného priestranstva nie je potrebný. Podľa aktuálneho ÚHA – HSA Košice, je daná plocha určená pre obytné plochy viacpodlažnej zástavby. Danú funkčnú náplň „Obytný súbor Zelené grunty“ rešpektuje a dodržiava. Pozemok pozostáva prevažne zo zatrávnenej plochy, krovinatých porastov a menších stromov (25 ks).

Obytný súbor bude tvorený súborom štyroch samostatných bytových domov, tvoriacich jeden ucelený bytový komplex so spoločnými oddychovými plochami. Navrhované budovy s výškou 7. NP a jedným ustúpeným podlažím, nadväzujú na okolitú zástavbu. Spolu sa uvažuje s počtom 193 bytov.

Dopravné napojenie obytného súboru je navrhované pre jednotlivé objekty samostatne priamo na ulicu Klimkovičova. Parkovanie bude, pre každý objekt zabezpečené samostatným podzemným parkovaním s celkovým počtom 169 parkovacích miest. Vonkajšie parkovanie o počte 95 je zabezpečené pozdĺž súčasných a navrhovaných komunikácií. V projekte je predpokladaný len mierny nárast intenzity dopravy.

Plocha zelene v pomere k zastavaným plochám je 40,1 %. Pozostáva z terénnych a sadových úprav dvora obytného súboru s plynulým pokračovaním do zeleného Myslavského údolia. V areáli dvora sú navrhnuté detské ihriská. Aby nedošlo k výraznému navýšeniu odtekajúceho množstva zrážkových vôd, zadržanie odtoku bude zabezpečené pomocou retenčnej nádrže, ktorá zabezpečí zachytenie prívalových zrážkových vôd.

Zdroj hluku je v danom území daný hlukom z dynamickej a statickej dopravy. Pre posúdenie hluku bola vypracovaná hluková štúdia, ktorá posudzovala hlukovú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia. Modelové situácie hladín hluku preukázali, že pri fasádach súčasných a navrhovaných bytových domov na ulici Klimkovičova sú prekročené prípustné hodnoty hladín dopravného hluku. Prírastok hluku v kritických bodoch súčasnej zástavby sa zvýši až o 3,4 dB. Hluková štúdia uvažovala z nárastom dopravy o 225 automobilov oproti projektovaným 264. Zároveň, počas výstavby sa očakáva, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na hodnotu 90 – 95 dB.

Pripomienky.

Chýbajúce dopravo - kapacitné posúdenie nárastu dopravy na ulici Klimkovičova aj so zahrnutím vplyvu na MHD počas výstavby obytného súboru a po jeho dokončení v roku 2022. Výrazné obmedzenie komfortu a zhoršenie kvality bývania obyvateľov priľahlých domov počas takmer piatich rokov výstavby.

Návrh na uznesenie

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP navrhujeme schváliť predkladaný projekt pre územné konanie s doplnením pripomienok:

- dopracovať a predložiť samostatnú štúdiu posúdenia vplyvu na dynamickú dopravu na ulici Klimkovičova počas výstavby a po ukončení výstavby,

- znížiť hlukové zaťaženie počas výstavby, nasadzovaním ťažkých mechanizmov len v pracovných dňoch. V piatok využívať tieto mechanizmy len do 15 hodiny.

- realizovať výstavbu retenčnej nádrže na zadržanie zrážkových vôd,

- rešpektovať plánovaný percentuálny podiel zelene na pozemku 40,1%,

- dodržať počet nadzemných parkovacích miest v množstve 95 s umožnením ich využitia aj obyvateľmi priľahlých budov,

Stanoviská komisií a občanov zo stretnutia k výstavbe „Obytného súboru Zelené grunty“ budú doplnené na zasadaní Miestneho zastupiteľstva.

Spracoval:

Ing. Jaroslav Teglaši v.r.

odborný referent oddelenia VDaŽP

28.8.2017