PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

B.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

OBSAH:

1.	Identifikačné údaje stavby a investora

2.	Všeobecne súvisiace normy

3.	Charakteristika územia stavby a riešené časti v projektovej dokumentácií

4. 	Zabezpečenie budúcej prevádzky

4.1	Celková kapacita a potreba pracovníkov

4.2	Požiadavky na dopravu

5.	Starostlivosť o životné prostredie

5.1	Vplyv stavby na životné prostredie

5.2	Koncepcia civilnej ochrany

5.3	Odpady

6.	Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby

6.1	Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov

6.2	Stavebné riešenie

7.	Bezpečnosť a ochrana zdravia

8.	Ochrana proti korózii, prípadne blúdivým prúdom

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba 		:	PARKOVISKO PRI PREDAJNI POTRAVÍN

Hemerkova, ul., KOŠICE - Sídlisko KVP

Druh stavby 		:  	Novostavba

Okres			: 	Košice II.

Obec			: 	KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Katastrálne územie	: 	Grunt

Investor 		:  	OMIDA, spol. s r.o.,

Požiarnická 6, 040 01 Košice

Projektant		:  	Ing. Michal Boršč - vedúci projektant

autorizovaný stavebný inžinier (5231*SP*I1)

Budapeštianska 48/2452, 040 13 Košice

2.	VŠEOBECNE SÚVISIACE NORMY

STN  01 3466		Výkresy cestných komunikácií

STN  01 8020		Dopravné značky na pozemných komunikáciách

STN  73 6110		Projektovanie miestnych komunikácií

STN  73 6114		Vozovky pozemných komunikácií

TS 0502		Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek

3.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY A RIEŠENÉ ČASTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ

Novonavrhované parkovisko sa nachádza v Košiciach, v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, na konci Hemerkovej ulici, v katastrálnom území Grunt na časti parcely 2889/1.

V rámci tohto projektu sa rieši parkovisko ako celok vrátane oporných múrov, skladieb jednotlivých častí parkoviska a cesty, taktiež príprava územia (prekládky, výrub drevín, vybúranie časti chodníka, odhumusovanie a pod.) a sadové úpravy.

V rámci riešenia inžinierskych sieti je potrebné vykonať prekládku trasovania elektrického vedenia pre verejné osvetlenie spolu s preložením dvoch stĺpov verejného osvetlenia (podrobne rieši časť E.6 SO-06 Preloženie verejného osvetlenia). Rovnobežne s Hemerkovou ulicou je trasovaná kanalizácia ŽB DN 300 v správe VVS a.s. Časť kanalizácie bude po výstavbe pod nononavrhnutou príjazdovou komunikáciou k parkovisku (viď časť D. Koordinačná situácia), pojazdnú plochu cesty bude tvoriť zatrávňovací systém ECORASTER, pod parkoviskom sa nenachádza žiadne kanalizačné potrubie v správe VVS a.s.. Vodovod je trasovaný mimo cesty aj parkoviska. Pod parkoviskom sa bude riešiť dažďová kanalizácie pre odvodnenie parkovacích plôch, ktorá bude ukončená zariadením na chytanie ropných látok (odlučovač ropných látok).

V rámci tohto projektu je riešenie napojenie parkoviska z komunikácie na Hemerkovej ulici p. č. 2943, bude riešené predĺženie komunikácie o 29 m. Parcela č. 2943 má v mieste napojenia šírku 16 m. Miestna komunikácia na tejto parcele má šírku 6,1 m. Miestna komunikácia ma mierny sklon a klesá pod sklonom 7,00%

Projekt rieši tiež rekonštrukciu chodníka pre chodcov, ktorý bude realizovaný na mieste pôvodného chodníka (rovnobežného s Hemerkovou ulicou smerujúci z juhu na sever, viď situácia), ktorý je rozdelený exteriérovým schodiskom na 2 časti. Nový chodník bude bezbariérový a bude klesať pod sklonom 1:12, kde sa napojí na chodník ktorý predeľuje park horizontálne a smeruje zo západu na východ. Tento chodník bude dlhy cca 30 m. Pre lepšie zvládnutie pohybu imobilných ľudí  bude rozdelený na tri časti, kde medzi kaďou sa bude nachádzať dvojmetrový vodorovný úsek.

Počas výstavby bude vytvorená v priestore príjazdu cesta pre príjazd vozidiel k stavbe, vysypaná štrkom. Po ukončení výstavby sa uvažuje s príchodom na parcelu len s osobnými vozidlami.

Geologický prieskum v danej lokalite nebol vykonaný. Vzhľadom na okolie sa uvažuje s hlinito – ílovitými zeminami.

4. 	ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY

4.1	Celková kapacita parkoviska

Bilancia statickej dopravy pre OC Hemerková,

VÝPOČET STATCKEJ DOPRAVY v súlade s STN 73 6110/Z2

Prevádzka 				:	Obchodné centrum

Kapacity 				:	Plocha 675 m2, 12 zamestnancov

Požiadavka na parkovacie miesta

podľa STN 73 6110/Z2		:	3 dlhodobé, 27 krátkodobých

,

Výpočet parkovacích miest pre objekt OC:

N = 1,1 x 3 + 1,1 x 27 x 0,6 x 1 = 3,3 + 17,8 = 21,1 → požiadavka 22 miest

Celkový počet parkovacích miest potrebných pre objekt OC – 22 státí, z toho 1 miesto pre imobilných

Objekt OC Hemerková má podľa STN 73 6110/Z2 potrebu vybudovať pre potreby statickej dopravy 22 miest (vrátane jedného státia pre imobilných).

Navrhovaných je 24 (z toho 2 pre imobilných)

4.2	Požiadavky na dopravu

Pri stavbe nevzniknú nároky na riešenie jestvujúcej dynamickej  a statickej dopravy.

5.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

5.1	Vplyv stavby na životné prostredie

Počas realizácie stavby nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia. Počas stavených prác dôjde k dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia. Odpady zo stavby počas realizácie sa budú likvidovať podľa druhu odpadu.

5.2	Koncepcia civilnej ochrany

Zamýšľaná konštrukcia objektu nevyvoláva potrebu prehodnotenia CO. Pre účely CO sa zvláštne ochranné stavby neuvažujú.

5.3	Odpady

Cieľom tejto časti projektovej dokumentácie je stanovenie kategorizácie a množstiev odpadu produkovaného počas realizácie stavebných prác a vlastnou prevádzkou objektu.

Odpadové hospodárstvo počas realizácie stavebných prác

Stavebný odpad pochádzajúci zo stavebnej činnosti stavby bude likvidovaný podľa kategórie odpadu. Počas realizácie stavebných prác nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia. Počas stavebných prác dôjde k dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia vplyvom stavebného ruchu a zvýšenia hladiny hluku, prípadne prašnosti pri búracích a demontážnych prácach.

Stavebný odpad bude delený na recyklovateľný odpad s druhotným využitím, stavebnú sutinu kategórie O a nebezpečný odpad N s pravidelnou likvidáciou.

Pri nakladaní a likvidácii odpadov sa dodávateľ a všetky zúčastnené strany budú riadiť v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

( zákony č. 393/2002, 24/2004, 443/2004, 733/2004, 127/2006 a 409/2006 Z. z. ) a v zmysle Vyhlášky  č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (  Vyhlášok č. 509/2002, 128/2004 a 599/2005 Z. z. ) Počas realizácie stavby vzniknú odpady z búracích prác, v zmysle Vyhl. č. 284/2001 Z. z. MŽP SR v znení vyhlášky 409/2002 a 129/2004 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

V stavbe sa neuvažuje s výrobnými procesmi a preto posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie z pohľadu výroby nie je potrebné.

Pri nakladaní s odpadom je nutné brať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenia vydávané v meste a v celom regióne.

Nakladanie s odpadom

Pri nakladaní a likvidácii odpadov sa dodávateľ a všetky zúčastnené strany budú riadiť v zmysle Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

( zákony č. 393/2002, 24/2004, 443/2004, 733/2004, 127/2006 a 409/2006 Z. z. ) a v zmysle Vyhlášky  č. 283/2001 Z. z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (  Vyhlášok č. 509/2002, 128/2004 a 599/2005 Z. z. ) Počas realizácie stavby vzniknú odpady z búracích prác, v zmysle Vyhl. č. 284/2001 Z. z. MŽP SR v znení vyhlášky 409/2002 a 129/2004 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

S nebezpečným odpadom sa bude nakladať ako s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odpady z realizácie stavby

Odpad:

Číslo skupiny	Názov skupiny, podskupiny		Kategória	Množstvo 	Spôsob

druh odpadu	druh odpadu						odpadu	likvidácie

17 01	 	BETON, TEHLY, DLAŽBA, OBKLAD A KERAMIKA

17 01 01 	Betón							O	    1,6 t	      D1, R5

17 02	 	DREVO, SKLO, PLASTY

17 02 01 	Drevo						      	O	    0,5 t		R1

17 02 03 	Plasty						      	O	    0,3 t     D1, R1

17 04	 	KOVY VRÁTANE ICH ZLIATÍN

17 04 05 	Železo, oceľ	 			  		O	    1,2 t		R4

17 04 11 	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	   		O	    1,3 t		R12

17 08	 	STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 08 02 	Stavebné materiály na báze sadry

iné ako v 17 08 01				      			O 	  0,2 t	           D1

15		ODPADOVÉ OBALY

15 01 01 	Obaly z papiera a lepenky			      	O	0,1 t	R1

15 01 02 	Obaly z plastov			     		O	0,1 t	R1

15 01 03 	Obaly z dreva					      	O	0,1 t	R1

15 01 04 	Obaly z kovu					      	O	0,1 t	R4

6.	CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

6.1	Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov

Navrhované parkovisko pri predajni potravín bude verejné a bude slúžiť rovnako pre nakupujúcich ako aj pre obyvateľov blízkych bytových domov. Vybudovaním parkoviska vznikne 24 nových parkovacích miest, z toho 2  pre imobilných. Parkovisko ako aj príjazdová komunikácia je navrhnutá zo systému plastových dielcov Ecoraster, ktorý je určený pre spevnenie pôdy s možnosťou požitia vegetácie alebo jemného štrku.

  - Stavebné riešenie

Odhumusovanie

V rámci prípravy pozemku sa navrhuje odstrániť 4 ks stromov prekážajúcich navrhovanej výstavbe a niekoľko krovín. Ich odstránenie vrátane kmeňa, pňa a konárov je podmienkou navrhovanej výstavby. Po odstránení jestvujúcich stromov bude pozemok pripravený pre výstavbu. Keďže časť pozemku sa nachádza na zatrávnenej ploche tvoriacu súčasť parku, tak sa uvažuje  s hrúbkou odhumusovania 30 cm. Celková plocha odhumusovania je cca 1005,4 m2 čo pri navrhovanej hrúbke odhumusovania 30 cm predstavuje získanie cca 302 m3 humusu, ktorý sa odvezie na medziskládku pri vodorovnej vzdialenosti do 5 km kde sa dočasne uloží. Časť z takto získaného humusu sa vráti na stavbu pri záverečných dokončovacích prácach pre spätné= zahumusovanie.

Skládka humusu musí byť na takej ploche aby výška navŕšeného humusu nebola väčšia ako 2,0 m z toho dôvodu že pri vyššej výške ako 2,0 m je tlak zeminy taký že znemožní život mikroorganizmov v humuse, čím sa humus znehodnotí. Pre medziskládku humusu je potrebné zabezpečiť plochu minimálne o výmere 150 m2.

Oporné múry

Jedná sa o návrh železobetónového oporného múru. Maximálna výška múru bude 1,8m nad úrovňou upraveného nižšieho terénu. Základová škára bude v nezámrznej hĺbke 900mm pod úrovňou terénu. Šírka základu bude 1400mm. Výška základu bude 450mm. Hrúbka steny bude 400mm. Oporný múr bude situovaný na hranici pozemku investora. Múr bude realizovaný z DT tvárnic šírky 400 mm.

Armovanie oporného múru bude prútovou výstužou typu 10 505 (R) podľa výkresu v prílohe správy. Múr budú izolované voči vode natavitelným asfaltovým pásom. V celej dĺžke steny bude odvod vody riešený drenážnym potrubím a štrkovým zásypom.

Vzhľadom nato, že nebol prevedený geologický prieskum, pri návrhu základových konštrukcií bolo uvažované zo zeminou F4 – íl piesčitý. Pri realizovaní výkopových prácach je potrebné prehodnotiť typ a kvalitu zeminy v mieste základovej škáry. V prípade menej únosnej zeminy je nutné prizvať statika, ktorý spresní rozmery základov.

V statickom výpočte sa uvažovalo s betónom triedy C 25/30 a prútovou betonárskou výstužou triedy 10 505 (R).

V statickom výpočte bolo uvažované s normovou objemovou tiažou stavebných materiálov. Každá zmena zaťaženia vyžaduje posúdenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Južný oporný múr bude mať z vonkajšej strany kovovú konštrukciu, na ktorú sa budú môcť prichytávať popínavé rastliny, aby vznikol efekt „zelenej“ steny.

Príjazdová komunikácia k parkovisku

Napojenie na miestnu komunikáciu sa vytvorí preswtavaním zeleného pásu medzi miestnou komunikáciou a parkoviskom. Dĺžka napojenia u oboch bude 29 m. Šírka plochy pre vozidlá bude 6,0 m. Priečny sklon napojenia sa prispôsobí spádu vytvoreným výškovým rozdielom miestnej komunikácie a parkoviska. Pozdĺžny sklon bude klesať 2% na severovýchod.

Povrch vjazdu bude vytvorený zo systému plastových dielcov Ecoraster hr. 50 mm uloženou do pieskového lôžka (max. 20 mm) na štrkový podklad. Ecoraster bude uložený medzi cestné obrubníky. Vrchná hrana obrubníkov bude max. 50 mm ako  ako povrch komunikácie.

Parkovisko

Parkovisko bude ohraničené opornými a zárubnými múrmi. Bude mať kapacitu 26 miest z toho min. 2 pre imobilných.

Povrch vjazdu bude vytvorený zo systému plastových dielcov Ecoraster hr. 50 mm uloženou do pieskového lôžka (max. 20 mm) na štrkový podklad, pod podklad sa uloží fólia proti ropným látkam. Ecoraster bude uložený medzi cestné obrubníky. Vrchná hrana obrubníkov bude max. 50 mm ako  ako povrch parkoviska.

Chodník ku vstupu do rodinného domu

Chodník bude prepájať jestvujúce chodníky a bude tvorený dvoma časťami, ktoré budú mať bezbariérový charakter. Celková dĺžka bude 70 m (35,5 + 34,5 m) a šírka 2,4 m.

Povrch chodníka  bude vytvorený zámkovou dlažbou hrúbky 80 mm uloženou do pieskového lôžka a na štrkový podklad. Dlažba bude vložená medzi chodníkové obrubníky. Vrchná hrana obrubníkov bude v rovnakej úrovni ako povrch dlažby.

Skladba komunikácií a spevnených plôch

A) Miestna komunikácia

-	asfaltový koberec

-	podkladné štrkové vrstvy

C) Komunikácia

-	Ekoraster E50 				-	 50 mm

-	pieskové lôžko 				-	 max. 20 mm

-	kamenivo spevnené cementom 		-	 150 mm

-	zhutnená štrkodrva fr. 0/63 			-	 250 mm

-	zhutnené podložie (D-100%)

D) Parkovisko

-	Ekoraster E50 				-	 50 mm

-	pieskové lôžko 				-	 max. 20 mm

-	Fólia proti ropným látkam EKOPLAST 806
-	kamenivo spevnené cementom 		-	 150 mm

-	zhutnená štrkodrva fr. 0/63 			-	 250 mm

-	zhutnené podložie (D-100%)

E) Chodník

-	zámková dlažba				-  80 	mm

-	pieskové lôžko				-  20   	mm

-	zhutnená štrkodrva fr. 0/16			-  100 	mm

-	zhutnená štrkodrva fr. 0/32			-  120 	mm

-	zhutnené podložie (D-100%)

Chráničky inžinierskych sietí.

Na miestach kríženia spevnených plôch s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami elektro a telekomunikácie sa navrhuje vybudovať chráničky týchto vedení. Navrhované chráničky pozostávajú zo žľaboviek AZD 13-100 a krycích dosiek AZD 114-50. Žľabovka sa navrhuje uložiť na betónovú dosku hr. 8 cm z betónu prostého tr. C 16/20. Výkop sa navrhuje zasypať štrkodrvou a chránička sa na oboch koncoch spevnenej plochy označí smerovým kolom tak aby sa v budúcnosti v prípade potreby jednoducho našla.

7.	Bezpečnosť a ochrana zdravia

Z pohľadu realizácie výstavby nového objektu  je nevyhnutné pri realizácii stavebných prác sa riadiť a dodržiavať všetky súvisiace bezpečnostné predpisy  a nariadenia z ktorých kladieme do pozornosti predovšetkým tieto:

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

Vyhláška č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.,

a ostatné príslušné súvisiace predpisy, zákony, vyhlášky, nariadenia a STN.

V pláne BOZP sa stanovia pravidlá na vykonávanie prác medzi jednotlivými dodávateľmi a profesiami na seba nadväzujúcimi a usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu, prevenciu vzniku úrazov a iného možného ohrozenia zdravia a života pracujúcich.

Počas výstavby je nutné dodržiavanie Smernice Rady č. 89/106 EC o zbližovaní zákonov a ďalších právnych predpisov a správnych rozhodnutí týkajúcich sa stavebných výrobkov, aby výrobky pre stavby a stavebné konštrukcie vyhovovali predpisom a požiadavkám mechanickej pevnosti a stability, protipožiarnej bezpečnosti, bezpečnosti pri užívaní, hygienickým a zdravotným predpisom, ochrane proti hluku, ochrane životného prostredia a pod.

Po vytýčení hraníc staveniska a jestvujúcich rozvodov podzemných inžinierskych sietí bude realizované oplotenie staveniska.

8.	Ochrana proti korózii, prípadne blúdivým prúdom

Riešenie protikoróznej ochrany nadzemných oceľových konštrukcií je navrhnuté dvoma spôsobmi ochrany.

Všetky plechy použité na stavbe budú chránené pozinkovaním a lakoplastovou povrchovou úpravou v hrúbke úpravy 35/7 my, kde 35 je zo strany exteriéru a 7 zo strany interiéru.

Ostatné oceľové konštrukcie budú rozdelené na pôvodné a nové. Pôvodné konštrukcie musia byť dôkladne mechanicky očistené od skorodovaných častí, povrch musí byť po očistení suchý a čistý ( bezprašný ), bez mastných kontaminovaných povlakov, následne natreté náterom proti korózii v hrúbke podľa polohy konštrukcie.

Konštrukcie situované v interiéroch stavby budú natierané nimimálne v dvoch vrstvách :

-	1 x náter na prípravu ( penetráciu ) podkladu v hrúbke min. 35 µm

-	1 x náter vrchný krycí v hrúbke min 50 µm

Konštrukcie situované v exteriéroch stavby budú natierané nimimálne v troch vrstvách :

-	1 x náter na prípravu ( penetráciu ) podkladu v hrúbke min. 35 µm

-	2 x náter vrchný krycí v hrúbke min 2 x 50 µm

Ostatné nové oceľové konštrukcie sú chránené antikoróznym náterom v skladbe 2x vrchný krycí náter v hrúbke min 2 x 50 µm.

Nátery musia vyhovovať požiadavkám na pružnosť konštrukcie aby nedochádzalo k predčasnej degradácii náteru z dôvodu praskania a následného olupovania ochranného náteru.

Ochrana proti blúdivým prúdom nie je predmetom tejto dokumentácie pretože projekt nerieši rozsiahle nadzemné ani podzemné rozvody elektrickej energie alebo oceľových potrubných rozvodov, vedení alebo tratí.

Košice, september 2015							Ing. Michal Boršč